SLAVE CODE-

#include <Wire.h>

int sensorValue = 0;

void setup() {

Wire.begin(8);  // Slave address

Wire.onRequest(sendData);

}

void loop() {

sensorValue = analogRead(A0);

}

void sendData() {

Wire.write(sensorValue / 4); // Send 0–255

}

MASTER CODE-

#include <Wire.h>

void setup() {

Wire.begin();        // Master

Serial.begin(9600);

}

void loop() {

Wire.requestFrom(8, 1); // Request 1 byte from slave

while (Wire.available()) {

int data = Wire.read();

Serial.print("Received: ");

Serial.println(data);

}

delay(500);

}